产品测试方案

产品名称：Grove base hat for raspberry pi

产品SKU：103030276

是否带固件：

| 日期 | 版本 | 变更说明 | 编写 | 审核 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018/9/7 | V1.0 | - 初版制成 | 宋招 |  |

目录

1.	测试工具	- 1 -

2.	测试软件	- 1 -

3.	测试项目	- 1 -

4.	测试时间	- 2 -

5.	测试准备	- 2 -

6.	开始测试	- 4 -

6.1工位一	- 4 -

1.	抽检方法	- 5 -

- 测试工具

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测试治具 | 1 |  |
| 2 | Jlink 烧录器 | 1 |  |
| 3 | 9-12V电源 | 1 |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |

- 测试软件

| 序号 | 软件名称 | 版本 | PLM文件编码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | JLink_Windows_V622d |  | PD-000024954 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

- 测试项目

- 固件烧录

- 电压读取测试

- 测试时间

- 15/ 1pcs

- 测试准备

- 给治具背后的DC接口连接9-12V电源，治具上船型开关拨动导“0“端

- 安装jflash lite 烧录软件

- 开启 jflash lite 软件界面，选择芯片stm32f030f4,并导入bootloader文件夹中的产品固件grove_base_hat_for_pi_zero.bin

- 将jlink 烧录器连接到电脑上，并从烧录器上引出 3根线  TMS TCK GND分别连接到治具背后的 swd  clk  gnd.

- 开始测试

6.1工位一

- 将待测板放在之举托盘上，压下之举扳手，拨动治具上的船型开关到“1”端。

- 点击以上开启软件中的如下按键，开始烧录产品固件。

- 烧录结束后，将治具上的船型开关拨动到“0“端，然后重新拨动到”1“端。

- 我们可以看到治具右侧的绿色LED快闪几下，然后熄灭。

- 如果待测板测试OK,则治具右侧绿灯会常亮，否则常灭。

- 抽检方法

- 执行工位一步骤3-5